JOSÉ GONÇALVES CERQUEIRA (NAVEL-AÇORES), Lda

Pico d’Agua Park, Rua 5, n.º13-15 – Pico da Pedra

Apartado 1481 • 9501-802 Ponta Delgada

Telefones: 296 630 120/1/2/3 Fax: 296 630 129

Açores – Portugal

Capital Social 700.000,00€ Mat. Registo Comercial de Ponta Delgada com o n.º 982 NIF512012962

RELATÓRIO DE MONTAGEM

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ASSISTENCIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

REGO, COSTA E TAVARES

Nome

Campo de S. Francisco, nº 9, OFICINAS RENT-A-CAR (RAMALHO)

Morada

9500-153

Código Postal

512005150

NIF

918468632 (RUI ALMEIDA) -- __________________________________

Contacto Telefónico / Email

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

ELEVADOR DE 2 COLUNAS

Tipo

CASCOS

Marca

__________________________________________________

Modelo

__________________________________________________

Nº Série / Ano

JOSÉ GONÇALVES CERQUEIRA (NAVEL-AÇORES), Lda

Pico d’Agua Park, Rua 5, n.º13-15 – Pico da Pedra

Apartado 1481 • 9501-802 Ponta Delgada

Telefones: 296 630 120/1/2/3 Fax: 296 630 129

Açores – Portugal

Capital Social 700.000,00€ Mat. Registo Comercial de Ponta Delgada com o n.º 982 NIF512012962

RELATÓRIO da MONTAGEM / MANUTENÇÂO PREVENTIVA

- Limpeza geral do elevador e verificação da alimentação eléctrica e do seu funcionamento

- Verificação do interruptor principal, proteções e fins-de-curso (subida e descida) e sistema de homem-morto

- Verificação e relubrificação da corrente de transmissão, motor eléctrico e correias

- Verificação e relubrificação dadas porcas e fusos de transmissão

- Verificação e relubrificação do sistema de guias interiores nas colunas

- Verificação do estado dos braços telescópicos e tacos de apoio

- Controlo da documentação legal e sinalética obrigatoria

RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaro que li e concordo com o que foi relatado pelo técnico na montagem / manutenção / verificação do funcionamento do equipamento e que obtive todas as informações de funcionamento/manuseamento seguro do equipamento, bem como declaro manter registos das manutenções por mim efetuadas, de acordo com o manual do fabricante, bem como toda a documentação exigível para o elevador (Manual de Utilizador e Declaração de Conformidade CE), no estrito cumprimento da Legislação Aplicável (Norma Europeia EN 1493:2020, Diretiva Máquinas 2006/42/CE e Decreto-Lei n.º 50/2005 - prescrições mínimas de segurança e saúde para a utilização de equipamentos de trabalho pelos trabalhadores, incluindo obrigações relativas à manutenção e inspeção de equipamentos como os elevadores de veículos).

Vinheta Nª: ____________________

Data:______/______/______                                         __ _______________________________________________

(Assinatura e carimbo do cliente)

_________________________________________________

(Assinatura técnico Navel)